Viheralueiden kunnossapidon laadunarviointi

Arviointiohje Viheralueiden kunnossapidon laadunarviointi –lomakkeeseen

Rakennetut viheralueet R-kunnossapitoluokka (R1‒R4) ja Avoimet viheralueet (A1‒A5)

Viheralueiden kunnossapidon laadunarviointi tehdään julkaisuihin Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020, Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 ja Viheralueiden luonnonmukaisten hulevesirakenteiden kunnossapito LHK 2022 sekä tilaajan ohjeisiin perustuen. Laadunarviointi tehdään silmämääräisesti.

Laadunarvioinnissa otetaan kantaan arviointihetken kunnossapitotyön laatuun – ei viheralueen laatuun. Suunnitteluratkaisut ja rakentamisen laatu vaikuttavat kohteen hoidettavuuteen, mutta niitä ei arvioida tässä yhteydessä. Mahdollinen peruskorjaustarve merkitään arviointilomakkeen loppuun Kokonaisuuden yhteenveto -kohtaan. Peruskorjaustarve kannattaa kirjata näkyviin varsinkin silloin, jos kohteen yleinen kunto haittaa kunnossapitoluokan laatutavoitteen saavuttamisen hoitotoimenpitein.

Viheralueiden kunnossapidon laadunarviointi -lomake täytetään vain niiden arvioinnin aiheiden/ kohteiden/ osa-alueiden osalta, jotka sisältyvät arvioitavaan viheralueeseen.

Laadunarvioinnissa käytetään arviointiasteikkoa 1–4, jossa

1 = kunnossapidon laadussa on paljon puutteita kunnossapitoluokan vaatimuksiin verrattuna

2 = kunnossapidon laadussa eivät täyty aivan kaikki kunnossapitoluokan vaatimukset

3 = kunnossapidon laatu täyttää kunnossapitoluokan vaatimukset
4 = kunnossapidon laatu täyttää kunnossapitoluokan vaatimukset, kokonaisvaikutelma on laadukas ja lisäksi kunnossapidossa hyödynnetään innovatiivisia ja kunnossapitoa kehittäviä toimintatapoja.

Arvioinnissa käytetään vain täysiä numeroita.

Arvosanassa 4 innovatiivisia ja kunnossapitoa kehittäviä toimintatapoja ei välttämättä voida arvioida silmämääräisesti. Tätä näkökulmaa arvioidaan, kun laatuarviointi tehdään yhdessä kunnossapidon edustajien kanssa ja heiltä voi saada tietoa toimintatavoista. Innovatiivisuudella voidaan tarkoittaa esimerkiksi kohteen kunnossapidon erityistarpeisiin kehitettyjä toimenpiteitä, kunnossapitoa helpottavia työtapoja ja -menetelmiä ja luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemien toimintaa edistäviä toimintatapoja.

Jokaiselle arvioitavalle kokonaisuudelle/rakenteelle annetaan yleisarvosana, jonka antamisessa huomioidaan kokonaisuuteen/rakenteeseen liittyvät arvioinnin aiheet. Viheralueen kunnossapidon kokonaisarvosana saadaan annettujen arvojen keskiarvona.

Pääsääntöisesti yksittäisille arvioinnin aiheille ei anneta numeroarvioita vaan rastitetaan lomakkeeseen, onko asia ”OK eli 😊” vai onko ”Puutteita eli ”. Jos yksittäisille arvioinnin aiheille on tarvetta antaa numeroarviointi, voidaan se kirjata ”OK eli 😊”-sarakkeeseen.

| Arvioinnin aihe | Arviointiohje |
| --- | --- |
| 62000 Viheralueiden puhtaanapito |  |
| Alueen yleisilme, siisteys ja puhtaus | Arvioidaan viheralueen yleisilme, roskattomuus, siisteys ja puhtaus kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| Jäteastioiden täyttöaste, jäteastioiden ja niiden ympäristön siisteys ja puhtaus | Arvioidaan jäteastioiden puhtaus (mm. hajuhaitat ja hygienia), täyttöaste, tyhjennyksen ajantasaisuus, tyhjennysvälin pituuden sopivuus, pesun tarve sekä jäteastioiden ympäristön roskattomuus ja puhtaus ja puhtaanapitoluokan (P) paikkansapitävyys (jos käytössä). |
| Rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden, vesialtaiden, muistomerkkien ja taideteosten sekä niiden ympäristön siisteys ja puhtaus | Arvioidaan rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden, vesialtaiden ja -rakenteiden, muistomerkkien ja taideteosten sekä niiden ympäristön roskattomuus, hygieenisyys (kalusteet, varusteet, vesialtaat), puhtaus ja pesun tarve. |
| Töhryt | Arvioidaan töhryjen määrä, häiritsevyys ja poistotarve sekä pinnan eheys ja puhtaus töhryjen poiston jälkeen. |
| Ilkivallan aiheuttamat vauriot | Arvioidaan ilkivallan aiheuttamien vaurioiden määrä, häiritsevyys, turvallisuusriskit ja korjaustarve. |
| 63110 Viheralueiden kuivatusrakenteiden hoito |  |
| Yleisilme | Arvioidaan kuivatusrakenteiden yleisilme kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| Toimintakuntoisuus | Arvioidaan kuivatusrakenteen toimivuus (mm. veden liikkuminen rakenteessa), lietteen, kasvimassan, hiekoitussepelin ja muiden mahdollisten tukkeumien ja virtaamaesteiden määrä ja poistotarve sekä mahdollinen tulvimisvaara. Tarkistetaan mm. hulevesikourut ja hulevesikaivojen sakkapesät. |
| Eheys | Arvioidaan kuivatusrakenteen (mm. avo-ojat) reunojen/reunaluiskien eheys, kuluminen, eroosiovauriot ja korjaustarve. |
| 63120/ 63130 Viheralueiden sitomattomien ja sidottujen päällysteiden ja pintarakenteiden hoito |  |
| Yleisilme | Arvioidaan yleisilme kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| Toimintakunto | Arvioidaan kantavuus, pinnan muoto ja kulun turvallisuus, esteettömyys (mm. reunoilla kasvavan kasvillisuuden leviäminen päällystealueelle) ja pientareiden kunto (mm. kuivatusta estävä kasvillisuus, hiekoitussepeli tai muu ylimääräinen aines). |
| Pinnan eheys ja tasaisuus | Arvioidaan tasaisuuden lisäksi mm. painumien, urien, kuoppien, kohoumien, ylimääräisen aineksen (mm. hiekoitussepeli), päällystevaurioiden, kuluneisuuden ja hulevesien aiheuttamien vaurioiden määrä sekä kulutuskerroksen paksuus (sitomattomilla päällysteillä) ja korjaustarve. |
| Rajaukset (sitomattomat päällysteet) | Arvioidaan rajauksen linjan suunnitelman mukaisuus, poikkeama päälinjasta, siisteys (mm. irrotetun kasvijätteen esiintyminen), rajaustarve ja päällystemateriaalin lisäystarve. |
| Arvioinnin aihe | Arvioinnin aihe |
| Rikkakasvien määrä ja haitalliset vieraslajit | Arvioidaan päällystealueella kasvavan kasvillisuuden määrä ja poistotarve kunnossapitoluokan mukaisesti sekä irrotetun kasvijätteen esiintyminen. Varmistetaan, ettei haitallisia vieraslajeja esiinny päällystetyllä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. |
| 63150/ 63230 Viheralueiden toimintapaikkojen (liikunta- ja leikkipaikat) hoito |  |
| Yleisilme | Arvioidaan yleisilme kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| Toimintakunto | Arvioidaan päällysteiden kantavuus, pinnan muoto, kulun turvallisuus ja esteettömyys. Arvioidaan rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden tukevuus, eheys, kuluneisuus (mm. tikkuuntuminen, lahoviat), mekanismien eheys ja toiminta, käytön turvallisuus sekä korjaus-, poisto-, vaihtotarve. Varmistetaan, että toiminta-alueen asianmukaiset turvatarkastukset tehty ja havaitut puutteet korjattu. |
| Päällysteiden ja pintarakenteiden pinnan eheys ja tasaisuus | Arvioidaan tasaisuuden lisäksi mm. painumien, urien, kuoppien, kohoumien, ylimääräisen aineksen, päällystevaurioiden, kuluneisuuden ja hulevesien aiheuttamien vaurioiden määrä sekä kulutuskerroksen paksuus (sitomattomilla päällysteillä) ja korjaustarve. |
| Päällysteiden ja pintarakenteiden rikkakasvien määrä ja haitalliset vieraslajit | Arvioidaan päällystealueella kasvavan kasvillisuuden määrä ja poistotarve kunnossapitoluokan mukaisesti sekä irrotetun kasvijätteen esiintyminen. Varmistetaan, ettei haitallisia vieraslajeja esiinny päällystetyllä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. |
| Tekonurmikoiden kunto ja siisteys | Arvioidaan tekonurmikon saumojen tiiviys ja korjaustarve sekä täytön paksuus ja paksuuden tasaisuus koko alueella sekä lisäystarve. |
| Putoamisalustojen kunto ja siisteys | Arvioidaan käytön turvallisuus (mm. paksuus, tiiviys ja iskunvaimennuksen testitulokset), eheys, tasaisuus, siisteys ja korjaustarve. |
| Merkintöjen yleisilme, eheys ja näkyvyys | Arvioidaan merkintöjen alueen käytön ja liikuntalajin vaatimusten mukaisuutta, eheyttä, näkyvyyttä ja korjaustarvetta. |
| Rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden pintakäsittelyn kunto ja siisteys | Arvioidaan pintakäsittelyn eheys, siisteys, merkintöjen näkyvyys ja paikkauskäsittelyntarve. |
| Opastetaulun kunto ja siisteys | Arvioidaan opastetaulun sijainti, tietojen ajantasaisuus ja luettavuus, opastetaulun eheys, siisteys ja korjaustarve. |
| 63200 Viheralueiden varusteiden ja kalusteiden hoito |  |
| Yleisilme | Arvioidaan yleisilme kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| Toimintakunto | Arvioidaan varusteiden ja kalusteiden eheys, käytön turvallisuus ja korjaustarve sekä mekanismien eheys, toiminta ja korjaustarve. |
| Arvioinnin aihe | Arviointiohje |
| Pintakäsittelyn kunto | Arvioidaan pintakäsittelyn eheys, siisteys, merkintöjen näkyvyys ja paikkauskäsittelyntarve. |
| 63300 Viheralueiden laitteiden ja muiden erityiskohteiden hoito |  |
| Vesialtaiden ja vesirakenteiden yleisilme | Arvioidaan yleisilme kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| Vesialtaiden ja vesirakenteiden sekä niiden laitteiden toimintakunto | Arvioidaan vesialtaiden ja vesirakenteiden eheys, käytön turvallisuus ja korjaustarve sekä laitteiden (pumput, suihkut yms.) eheys, toiminta ja korjaustarve. |
| Varastoalueen yleisilme (hautausmaat) | Arvioidaan yleisilme, siisteys ja liittyminen hautausmaa-alueeseen. |
| 64210 Nurmikoiden hoito |  |
| Yleisilme | Arvioidaan yleisilme (mm. nurmikkokasvuston pituus, tasaisuus ja yhtenäisyys) kunnossapitoluokan mukaisesti, nurmikkokasvusto terveys, väri ja värin tasaisuus sekä sääolosuhteiden ja kasvukauden mukainen kasvu. Varmistetaan, ettei nurmikossa esiinny lannoitteiden tai kasvinsuojeluaineiden aiheuttamia polttovioituksia. |
| Peittävyys | Arvioidaan nurmikkokasvuston viherpeittävyys, aukottomuus ja paikkaustarve kunnossapitoluokan mukaisesti. Ruohovartiset rikkakasvit lasketaan peittävyyteen mukaan kunnossapitoluokissa R2‒R4. |
| Leikkausjälki | Arvioidaan leikkausjäljen huolellisuus ja tasamittaisuus, leikkuujätteen (ja syksyllä lehtimassan) määrä ja kasaantumista ja esteiden ympäryksien ja rakenteiden reunojen viimeistely kunnossapitoluokan mukaisesti. Varmistetaan, ettei leikkuujätettä ole levinnyt nurmikkoa ympäröiville alueille, kuten päällystealueille, ja ettei nurmikolle ole jäänyt leikkuukoneen aiheuttamia painaumia. Lisäksi varmistetaan, ettei leikkaus ole vaurioittanut nurmikolla olevaa muuta kasvillisuutta tai nurmikkoon rajoittuvaa rakennetta. |
| Rajaukset | Arvioidaan rajauksien toteutus kunnossapitoluokan ja rajattavan muun kasviryhmän tai rakenteen mukaisesti. |
| Rikkakasvien määrä (vain R1) ja haitalliset vieraslajit | Arvioidaan R1-kunnossapitoluokan nurmikkokasvuston erikseen sovittujen rikkakasvien esiintyminen ja määrä. Varmistetaan, ettei haitallisia vieraslajeja esiinny nurmikkoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä. |

| Arvioinnin aihe | Arviointiohje |
| --- | --- |
| Kevätkunnostus (paikkaukset ja hiekotussepelin määrä) | Arvioidaan, onko kunnossapitoluokan edellyttämät paikkaukset (mm. aurausvauriot) tehty asianmukaisesti kevätkunnostuksen yhteydessä. Lisäksi varmistetaan, että paikkauskohta on lähtenyt kasvuun kunnossapitoluokan mukaisesti. Arvioidaan, onko hiekoitussepeli poistettu asianmukaisesti. Varmistetaan, ettei nurmikolle ole jäänyt poiston aiheuttamia painaumia tai ettei poisto ole vaurioittanut nurmikkoa, nurmikolla olevaa muuta kasvillisuutta tai nurmikkoon rajoittuvaa rakennetta. |
| 64220 Kuntan hoito |  |
| Yleisilme | Arvioidaan yleisilme kunnossapitoluokan mukaisesti sekä lajivalikoima, lajille/lajeille ominainen kasvutapa, terveys ja kasvuvoimakkuus. |
| Peittävyys | Arvioidaan aukottomuus ja paikkaustarve kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| Rajaukset | Arvioidaan rajauksien toteutus kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| Rikkakasvien määrä ja haitalliset vieraslajit | Arvioidaan rikkakasvien määrä ja poistotarve kunnossapitoluokan mukaisesti sekä irrotetun kasvijätteen esiintyminen. Varmistetaan, ettei haitallisia vieraslajeja esiinny istutuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. |
| Kevätkunnostus (paikkaukset ja hiekotussepelin määrä) | Arvioidaan, onko kunnossapitoluokan edellyttämät paikkaukset (mm. aurausvauriot) tehty asianmukaisesti kevätkunnostuksen yhteydessä. Lisäksi varmistetaan, että paikkauskohta on lähtenyt kasvuun kunnossapitoluokan mukaisesti. Arvioidaan, onko hiekoitussepeli poistettu asianmukaisesti. Varmistetaan, ettei ole jäänyt poiston aiheuttamia painaumia tai ettei poisto ole vaurioittanut kasvustoa tai kasvustoon rajoittuvaa rakennetta. |
| 64230 Kausikasvi-istutusten hoito |  |
| Yleisilme | Arvioidaan yleisilme kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| Peittävyys | Arvioidaan aukottomuus ja paikkaustarve kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| Elinvoimaisuus | Arvioidaan kasvuston terveys, väri, ja värin tasaisuus, kuivien kasvinosien määrä, kuolleiden kasvien määrä sekä lajille/lajeille ominainen kasvutapa, kukinta, sääolosuhteiden ja kasvukauden mukainen kasvu ja kasvinsuojelutarve. Varmistetaan, ettei kasvustossa esiinny lannoitteiden tai kasvinsuojeluaineiden aiheuttamia polttovioituksia. |
| Rajaukset (vain maahan istutetut) | Arvioidaan rajauksien toteutus kunnossapitoluokan mukaisesti. |

| Arvioinnin aihe | Arviointiohje |
| --- | --- |
| Rikkakasvien määrä ja haitalliset vieraslajit | Arvioidaan rikkakasvien määrä ja poistotarve kunnossapitoluokan mukaisesti sekä irrotetun kasvijätteen esiintyminen. Varmistetaan, ettei haitallisia vieraslajeja esiinny istutuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. |
| Paikkaukset | Arvioidaan, onko kunnossapitoluokan edellyttämät paikkaukset tehty asianmukaisesti. Lisäksi varmistetaan, että paikkauskohta on lähtenyt kasvuun kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| 64250 Perennaistutusten hoito |  |
| Yleisilme | Arvioidaan yleisilme kunnossapitoluokan mukaisesti, kasvuston terveys, väri, ja värin tasaisuus, kuivien kasvinosien määrä, kuolleiden kasvien määrä, lajille/lajeille ominainen kasvutapa, kukinnan kesto ja määrä, sääolosuhteiden ja kasvukauden mukainen kasvu sekä jakamistarve ja kasvinsuojelutarve. Varmistetaan, ettei kasvustossa esiinny lannoitteiden tai kasvinsuojeluaineiden aiheuttamia polttovioituksia. Lisäksi arvioidaan istutukseen kertyneen kasvijätteen määrä kunnossapitoluokan tai kohdekohtaisen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti sekä kasvijätteen poistotarve. |
| Peittävyys | Arvioidaan aukottomuus ja paikkaustarve kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| Rajaukset | Arvioidaan rajauksien toteutus kunnossapitoluokan mukaisesti ja rajauksen etäisyys istutuksen uloimman taimen tyvestä. |
| Rikkakasvien määrä ja haitalliset vieraslajit | Arvioidaan rikkakasvien määrä ja poistotarve kunnossapitoluokan mukaisesti sekä irrotetun kasvijätteen esiintyminen. Varmistetaan, ettei haitallisia vieraslajeja esiinny istutuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. |
| Katteet | Arvioidaan katteen peittävyys, katekerroksen paksuus ja tasaisuus, katemateriaalin sopivuus ja laatu sekä lisäystarve. |
| Kevätkunnostus (paikkaukset ja hiekotussepelin määrä) | Arvioidaan, onko kunnossapitoluokan edellyttämät paikkaukset (mm. aurausvauriot) tehty asianmukaisesti. Lisäksi varmistetaan, että paikkauskohta on lähtenyt kasvuun kunnossapitoluokan mukaisesti. Arvioidaan, onko hiekoitussepeli poistettu asianmukaisesti. Varmistetaan, ettei ole jäänyt poiston aiheuttamia painaumia tai ettei poisto ole vaurioittanut kasvustoa tai kasvustoon rajoittuvaa rakennetta. |
| Dynaaminen istutusalue (64700) | Arvioidaan kehittyminen ja kerroksellisuus suunnitelman ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti, voimakkaasti leviävien ja ei toivottujen kasvilajien määrä ja poistotarve. |

| Arvioinnin aihe | Arviointiohje |
| --- | --- |
| 64270/ 64280 Pensasistutusten ja köynnösistutusten hoito HUOM! Myös pensasaitojen hoito sisältyy tähän kohtaan. |  |
| Yleisilme | Arvioidaan yleisilme kunnossapitoluokan mukaisesti, kasvuston terveys, väri, ja värin tasaisuus, kuivien kasvinosien määrä, kuolleiden kasvien määrä, lajille/lajeille ominainen kasvutapa, kukinnan kesto ja määrä, sääolosuhteiden ja kasvukauden mukainen kasvu, kasvinsuojelutarve sekä tukirakenteiden ja suoja-aitojen kunto ja siisteys. Varmistetaan, ettei kasvustossa esiinny lannoitteiden tai kasvinsuojeluaineiden aiheuttamia polttovioituksia. Lisäksi arvioidaan istutukseen kertyneen kasvijätteen määrä kunnossapitoluokan tai kohdekohtaisen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti sekä kasvijätteen poistotarve. |
| Peittävyys | Arvioidaan aukottomuus ja paikkaustarve kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| Rajaukset | Arvioidaan rajauksien toteutus kunnossapitoluokan mukaisesti ja rajauksen etäisyys istutuksen uloimman taimen tyvestä. |
| Hoito-, harvennus-, muoto- ja alasleikkausten ajantasaisuus | Arvioidaan kasvuston kunto, yleisilmettä häiritsevien kuolleiden kasvinosien ja kasvien määrä ja näkyvyys, kasvuston aiheuttamat näkemäesteet, haitta liikennemerkkien näkyvyydelle ja kulkuväylille sekä poisto-/leikkaustarve, mahdollinen alasleikkaustarve ja leikkausten oikea-aikaisuus. |
| Leikkausjälki | Arvioidaan leikkausjäljen huolellisuus ja siisteys. |
| Rikkakasvien määrä ja haitalliset vieraslajit | Arvioidaan rikkakasvien määrä ja poistotarve kunnossapitoluokan mukaisesti sekä irrotetun kasvijätteen esiintyminen. Varmistetaan, ettei haitallisia vieraslajeja esiinny istutuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. |
| Katteet | Arvioidaan katteen peittävyys, katekerroksen paksuus ja tasaisuus sekä katemateriaalin sopivuus ja laatu sekä lisäystarve. Erityisesti varmistetaan alasleikkattujen pensasalueiden kattaminen. |
| Kevätkunnostus (paikkaukset ja hiekotussepelin määrä) | Arvioidaan, onko kunnossapitoluokan edellyttämät paikkaukset (mm. aurausvauriot) tehty asianmukaisesti. Lisäksi varmistetaan, että paikkauskohta on lähtenyt kasvuun kunnossapitoluokan mukaisesti. Arvioidaan, onko hiekoitussepeli poistettu asianmukaisesti. Varmistetaan, ettei ole jäänyt poiston aiheuttamia painaumia tai ettei poisto ole vaurioittanut kasvustoa tai kasvustoon rajoittuvaa rakennetta. |
| Dynaaminen istutusalue (64700) | Arvioidaan kehittyminen ja kerroksellisuus suunnitelman ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti, voimakkaasti leviävien ja ei toivottujen kasvilajien määrä ja poistotarve. |

| Arvioinnin aihe | Arviointiohje |
| --- | --- |
| 64290 Puuistutusten hoito |  |
| Yleisilme | Arvioidaan yleisilme kunnossapitoluokan mukaisesti, kasvuston terveys, väri, ja värin tasaisuus, kuivien kasvinosien määrä, vaurioiden määrä (mm. kunnossapitotöistä syntyneet vauriot, luvattomat kaivutyöt ympäristössä), puun turvallisuus ympäristölle, lajille/lajeille ominainen kasvutapa, kukinnan kesto ja määrä (mm. kukkivat ”koristepuut”), sääolosuhteiden ja kasvukauden mukainen kasvu sekä kasvinsuojelutarve ja nuorten puuistutusten paikkaustarve. |
| Rikkakasvien määrä ja haitalliset vieraslajit | Arvioidaan rungon ympärystän kasvualustan pinta (mullos/ maanpeittokasvillisuus/kate), kunnostustarve (mm. nurmikon poisto), rikkakasvien määrä ja poistotarve kunnossapitoluokan mukaisesti sekä irrotetun kasvijätteen esiintyminen. Varmistetaan, ettei haitallisia vieraslajeja esiinny istutuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. |
| Katteet | Arvioidaan katteen peittävyys, katekerroksen paksuus ja tasaisuus sekä katemateriaalin sopivuus ja laatu sekä lisäystarve. Erityisesti varmistetaan katteen ja rungon tyven väliin jäävä tyhjä tila. |
| Tuki- ja suojarakenteet | Arvioidaan eheys, siisteys, tukevuus ja tarpeellisuus (mm. uusien puiden tuennat). |
| Rakenne-, hoito- ja muotoleikkausten ajantasaisuus | Arvioidaan kasvuston kunto, yleisilmettä häiritsevien ja vaaraa aiheuttavien kuolleiden kasvinosien määrä, runko-, tyvi- ja juurivesattomuus, kasvuston aiheuttamat näkemäesteet, haitta liikennemerkkien/liikennevalojen näkyvyydelle ja kulkuväylille (mm. runkokorkeus/vapaa korkeus), leikkausten oikea-aikaisuus sekä leikkaustarve. |
| Leikkausjälki | Arvioidaan leikkausjäljen huolellisuus ja siisteys sekä leikkaushaavojen koko, oksatappien määrä ja oksankauluksen eheys. |
| Rajaukset | Arvioidaan rajauksien toteutus kunnossapitoluokan mukaisesti ja rajauksen etäisyys puun tyvestä. |
| Kevätkunnostus (hiekotussepelin määrä) | Arvioidaan, onko hiekoitussepeli poistettu asianmukaisesti. Varmistetaan, ettei ole jäänyt poiston aiheuttamia painaumia tai ettei poisto ole vaurioittanut puun runkoa tai puunrunkoa suojaavaa rakennetta. |
| 64300 Avoimien viheralueiden kasvillisuuden hoito |  |
| Yleisilme | Arvioidaan yleisilme kunnossapitoluokan mukaisesti. Lisäksi arvioidaan niittypolkujen käyttökelpoisuus ja niittotarve sekä pientareiden niittotarve. |
| Peittävyys | Arvioidaan aukottomuus ja paikkaustarve kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| Elinvoimaisuus | Arvioidaan kasvuston terveys, väri, ja värin tasaisuus, monilajisuus, lajeille ominainen kasvutapa, kasvuston kuluneisuus (A2 käyttöniitty), sääolosuhteiden ja kasvukauden mukainen kasvu sekä mahdollinen kasvualustan köyhdyttämistarve. |

| Arvioinnin aihe | Arviointiohje |
| --- | --- |
| Rikkakasvien määrä ja haitalliset vieraslajit | Arvioidaan erikseen sovittujen rikkakasvien määrä ja poisto-/puhdistusniittotarve kunnossapitoluokan mukaisesti sekä irrotetun kasvijätteen esiintyminen. Varmistetaan, ettei haitallisia vieraslajeja esiinny kasvustossa tai sen välittömässä läheisyydessä. |
| Niittojälki | Arvioidaan niittojäljen huolellisuus, tasamittaisuus ja viimeistely sekä niiton ajoitus ja oikea-aikaisuus. Varmistetaan, ettei kasvustoon ole jäänyt niittokoneen aiheuttamia painaumia ja ettei niitto ole vaurioittanut alueella olevaa muuta kasvillisuutta tai alueeseen rajoittuvaa rakennetta. |
| Raivausjälki | Arvioidaan raivausjäljen huolellisuus ja tasamittaisuus sekä raivauksen ajoitus ja oikea-aikaisuus. Varmistetaan ettei alueella ole turvallisuutta vaarantavia teräviä kantoja ja ettei raivaus ole vaurioittanut alueella olevaa muuta kasvillisuutta tai alueeseen rajoittuvaa rakennetta. |
| Niitto- ja raivausjätteen määrä | Arvioidaan kasvustoon kertyneen niitto- ja raivausjätteen määrä kunnossapitoluokan ja niittytyypin mukaisesti sekä poistotarve tai mahdollinen käyttö lahopuuna. |
| Kevätkunnostus (paikkaukset ja hiekotussepelin määrä) | Arvioidaan, onko kunnossapitoluokan edellyttämät paikkaukset tehty asianmukaisesti. Lisäksi varmistetaan, että paikkauskohta on lähtenyt kasvuun kunnossapitoluokan mukaisesti. Arvioidaan, onko hiekoitussepeli poistettu asianmukaisesti. Varmistetaan, ettei ole jäänyt poiston aiheuttamia painaumia tai ettei poisto ole vaurioittanut kasvustoa tai kasvustoon rajoittuvaa rakennetta. |
| Laidunnus | Arvioidaan laidunpaine sekä laiduntavien eläinten olosuhteet, turvallisuus ja ravinnon riittävyys. |
| Pensaiden ja puiden yleisilme ja kunto | Arvioidaan yleisilme kunnossapitoluokan mukaisesti, kasvuston terveys, väri, ja värin tasaisuus, kuivien kasvinosien määrä, kuolleiden kasvien määrä, lajille/lajeille ominainen kasvutapa, kukinnan kesto ja määrä, sääolosuhteiden ja kasvukauden mukainen kasvu, kasvinsuojelutarve sekä aukottomuus ja paikkaustarve kunnossapitoluokan mukaisesti. Lisäksi arvioidaan kasvuston kunto, yleisilmettä häiritsevien kuolleiden kasvinosien ja kasvien määrä ja näkyvyys, kasvuston aiheuttamat näkemäesteet, haitta liikennemerkkien näkyvyydelle ja kulkuväylille sekä poisto-/leikkaustarve, mahdollinen alasleikkaustarve ja leikkausten oikea-aikaisuus. Puiden osalta arvioidaan lisäksi vaurioiden määrä (mm. kunnossapitotöistä syntyneet vauriot, luvattomat kaivutyöt ympäristössä) sekä runko-, tyvi- ja juurivesattomuus. |
| Luonnonmuodostumat ja saarekkeet | Arvioidaan erityisten arvojen ja eliölajien elinolosuhteiden säilyminen, vaikutus luonnonmonimuotoisuuteen. |

| Arvioinnin aihe | Arviointiohje |
| --- | --- |
| 63000/ 64800 Luonnonmukaisten hulevesirakenteiden rakenteiden, varusteiden, kalusteiden, laitteiden ja kasvillisuusalueiden hoito |  |
| Yleisilme | Arvioidaan yleisilme kunnossapitoluokan mukaisesti. |
| Turvallisuus | Arvioidaan kohteen riskejä ja vaaroja (mm. hukkuminen, veteen putoaminen, kompastuminen, tapaturma, tulva), vaaraa aiheuttavien poikkeamien merkintä ja korjaustarve. |
| Reunaluiskien eheys ja kunto | Arvioidaan kuluminen, sateen aiheuttamat vauriot, eroosiovauriot, sortumat, painumat, kaltevuus ja korjaustarve. |
| Tulo-, purku-, rumpu- ja ylivuotoputkien eheys ja toimintakunto | Arvioidaan putken eheys, putken suuaukon ritilän eheys ja paikallaan olo, veden liikkuminen, lietteen, kasvimassan, hiekoitussepelin ja muiden mahdollisten tukkeumien ja virtaamaesteiden määrä ja poistotarve sekä mahdollinen tulvimisvaara. |
| Tulo-, purku-, rumpu- ja ylivuotoputkien läheisyydessä olevien reunakivien ja eroosiosuojauksien eheys ja kunto | Arvioidaan reunakivien kaatumisvaara, liikkuminen, puuttuminen, murtuminen, tukirakenteiden kuluminen, kivien välissä kasvavan kasvillisuuden määrä ja poistotarve sekä rakenteen korjaustarve. |
| Tarkastuskaivojen eheys ja toimintakunto | Arvioidaan kaivonkannen eheys ja korkeus, lietteen, kasvimassan, hiekoitussepelin ja muiden mahdollisten tukkeumien ja virtaamaesteiden määrä ja poistotarve sekä mahdollinen tulvimisvaara. |
| Patorakenteiden eheys ja toimintakunto | Arvioidaan kuluminen, vauriot, rakennetta haittaava kasvillisuus ja poistotarve sekä rakenteen korjaustarve. |
| Kalusteiden ja varusteiden eheys, siisteys ja turvallisuus | Arvioidaan yleisilme kunnossapitoluokan mukaisesti, eheys, käytön turvallisuus ja korjaustarve sekä mekanismien eheys, toiminta ja korjaustarve. Lisäksi arvioidaan pintakäsittelyn eheys, siisteys, merkintöjen näkyvyys ja paikkauskäsittelyntarve. |
| Huoltokäytävien ja muiden kulkureittien kunto | Arvioidaan pinnan muoto, kantavuus, painumien, urien, kuoppien, kohoumien, ylimääräisen aineksen, päällystevaurioiden, kuluneisuuden ja hulevesien aiheuttamien vaurioiden määrä, kulutuskerroksen paksuus (sitomattomilla päällysteillä) ja korjaustarve sekä kulun turvallisuus ja esteettömyys (mm. reunoilla kasvavan kasvillisuuden leviäminen hoitokäytävälle). |
| Katekerroksen paksuus ja tasaisuus | Arvioidaan katteen peittävyys, katekerroksen paksuus ja tasaisuus sekä katemateriaalin sopivuus ja laatu sekä lisäystarve. |
| Kasvillisuuden kunto | Arvioidaan kasvuston määrä, terveys, väri, ja värin tasaisuus, kuivien kasvinosien määrä, kuolleiden kasvien määrä, lajille/lajeille ominainen kasvutapa, sääolosuhteiden ja kasvukauden mukainen kasvu, paikkaustarve ja poistotarve. |

| Arvioinnin aihe | Arviointiohje |
| --- | --- |
| Kiintoaineen määrä | Arvioidaan määrän lisäksi vaikutukset veden liikkumiseen, rakenteen toimimiseen ja poistotarve. |
| Veden pinnan korkeus | Arvioidaan korkeus, vaihteluväli ja tulvariski. |
| LUMO- ja KESY-asioiden huomiointi |  |
| Kasvijätteiden kierrätys ja hyödyntäminen kohdealueella | Arvioidaan kierrätyksen tehokkuutta, kierrätystapaa (mm. silppuaminen katteeksi, kompostointi), vaikutusta yleisilmeeseen, luonnon monimuotoisuuteen, kasvillisuuden elinvoimaan ja kustannuksiin sekä kehittämistarvetta. |
| Lahopuun jättäminen kohteeseen | Arvioidaan lahopuun määrää, käyttötapaa (mm. kannot, maapuut, pökkelöt, risuaidat, risukasat), vaikutusta yleisilmeeseen, luonnon monimuotoisuuteen ja kustannuksiin sekä kehittämistarvetta. |
| Puiden tyvialueiden nurmikon/heinikon leikkaamattomuus | Arvioidaan vaikutusta yleisilmeeseen, luonnon monimuotoisuuteen, puun rungon kolhuihin ja kustannuksiin sekä kehittämistarvetta. |
| Kukkivien nurmikoiden leikkaaminen vasta kukinnan jälkeen | Arvioidaan vaikutusta yleisilmeeseen, luonnon monimuotoisuuteen, nurmikon elinvoimaan ja kustannuksiin sekä kehittämistarvetta. |
| Hulevesien hyödyntäminen | Arvioidaan kerätyn veden määrää, keräystapaa, veden laatua, käyttötapaa (mm. kastelu, pesu) vaikutusta kasvillisuuden elinvoimaan, pestyihin rakenteisiin ja kustannuksiin sekä puhdistus- ja kehittämistarpeita. |
| Lietteen ja kiintoaineen (vesialtaat, hulevesirakenteet) hyödyntäminen | Arvioidaan lietteen ja kiintoaineen määrää, keräystapaa, käyttökelpoisuutta hyödyntämisessä (mm. täytemaana, maanparannusaineena, kasvualustan raaka-aineena), vaikutusta täytön laatuun, maanparannukseen, kasvualustan laatuun ja kustannuksiin sekä kehittämistarpeita. |
| Hiekkalaatikoiden vaihdetun hiekan ja turvahiekan hyödyntäminen | Arvioidaan hyödynnetyn hiekan määrää, käyttötapaa (mm. täyttömaana, kasvualustan raaka-aineena, maanparannusaineena, katteena), hiekan laatua, vaikutusta täytön laatuun, maanparannukseen, kasvualustan laatuun ja kustannuksiin sekä kehittämistarpeita. |
| Akkukäyttöisten työkoneiden käyttö | Arvioidaan koneiden määrää, käyttötunteja, tehokkuutta, soveltuvuutta työtehtäviin, päästöjä, kustannuksia ja kehittämistarpeita. |
| Linnun- ja lepakkopönttöjen sijoittaminen viheralueelle | Arvioidaan määrää, sijoituspaikkoja, vaikutusta luonnonmonimuotoisuuteen ja kehittämistarpeita. |
| Hyönteishotellien sijoittaminen viheralueelle | Arvioidaan määrää, sijoituspaikkoja, vaikutusta luonnonmonimuotoisuuteen ja kehittämistarpeita. |